附件一：采购需求

采购清单表

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LXR-DN50垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 只 | 150 |
|  | LXR-DN80垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 只 | 30 |
|  | LXR-DN100垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 30 |
|  | LXR-DN150垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 20 |
|  | LXR-DN200垂直螺翼式基表(湿式全液封) | 台 | 10 |

注：产品不能低于宁波、东海、三川品牌质量

备注：表体材质为球墨铸铁。因此数量为计划数量，配送时间及数量以我方通知为准，分批配送，最终以发生数量结算。

技术要求

DN50每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）

1．DN50*18mm*1.0Mpa碳钢中丝法兰片2片,

2. DN50双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）8套。

DN80每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）

1．DN80*20mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN80双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*60mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN100基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）

1．DN100*22mm*1.0Mpa碳钢法兰片2片,

2. DN100双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M16*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN150基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）

1．DN150*24mm*1.0Mpa碳钢钢法兰片2片,

2. DN150双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M18*80mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。

DN200基表每只水表必须配备以下备件:（备件需和水表在一个包装内）

1．DN200*26mm*1.0Mpa碳钢钢法兰片2片,

2. DN200双面波纹法兰垫圈（聚四氟乙烯）2片，

3．M20*100mm黑色中碳钢螺栓螺母（8.8级）16套。